Эллиптический тренажер STELLA EVO

Паспорт пользователя

Важно!

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию перед использованием.

Сохраняйте инструкцию.

Внешний вид продукта может немного отличаться от изображения.

Важные меры предосторожности

1. Собирайте тренажер так, как показано в инструкции

2. Перед тренировкой проверяйте затяжку болтов

3. Используйте оборудование только на плоской, прочной и ровной поверхности.

4. Для защиты напольного покрытия используйте специальный мат.

5. Перед началом тренировок уберите все посторонние объекты в радиусе 2 метров.

6. Не используйте агрессивных чистящих средств для ухода за оборудованием. Используйте только подходящие инструменты для сборки и ремонта. Удаляйте капли пота с тренажера после тренировки

7. Перед использованием рекомендовано обратиться за консультацией к вашему лечащему врачу для определения ваших физических кондиций и состояния здоровья, не подвергаетесь ли вы опасности при работе с тренажером. Особенно важно получить консультацию, если вы принимаете препараты для сердца, давления.

8. Тренируйтесь, только если оборудование работает корректно. Используйте оригинальные детали для сборки

9. Одновременно может заниматься только один человек.

10. Используйте подходящую одежду при работе с тренажером. Избегайте длинную, свободную одежду, элементы которой могут попасть в движущиеся механизмы.

11. Если почувствуете себя плохо, немедленно прекратите тренировки и обратитесь к врачу.

- Дети и люди с ограничениями должны заниматься только под присмотром взрослого дееспособного человека.

Тренажер в разобранном виде

Список запчастей

| NO. | Описание | Кл-во | NO. | Описание | Кл-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Главная рама | 1 | 50 | Кабель пульса | 2 |
| 2 | Стойка руля | 1 | 51 | Шестигранный болт M8X30 | 2 |
| 3 | Передний стабилизатор | 1 | 52 | Пружинная шайба D8 | 4 |
| 4 | Задний стабилизатор | 1 | 53 | Крышка стойки руля | 1 |
| 5L/R | Стойка педалей (L/R) | 2 | 54 | Плоская шайба D4 | 2 |
| 6L/R | Рычаги(L/R) | 2 | 55 | Крестообразный винт M4X12 | 2 |
| 7L/R | Рукоятки (L/R) | 2 | 56 | Выпуклая шайба Φ20Xd8.5XR25 | 4 |
| 8 | Подставка для рук | 1 | 57 | Глухая гайка S13 | 2 |
| 9 | Компьютер | 1 | 58 | Накидная гайка M8 | 4 |
| 10L/R | Педали (L/R) | 2 | 59 | Плоская шайба D5 | 1 |
| 11 | Передняя заглушка | 2 | 60 | Кабель контроллера | 1 |
| 12 | Несущий болт M10X57 | 4 | 61 | Металлическая втулка Φ14X10XΦ10.1 | 4 |
| 13 | Выпуклая шайба Φ10 X1.5XΦ25XR28 | 4 | 62 | Волнообразная шайба D17X0.3 | 2 |
| 14 | Накидная гайка M10 | 4 | 63 | Крестообразный винт ST3X10 | 2 |
| 15 | Задняя заглушка | 2 | 64 | Волнообразная шайба Φ20XΦ28 X0.3 | 2 |
| 16 | Установочный винт M8X16 | 4 | 65 | Коленчатый затвор | 2 |
| 17 | Контроллер напряжения | 1 | 66L/R | Крышка ремня | 2 |
| 18 | Натяжной кабель | 1 | 67 | Шестигранная гайка | 1 |
| 19 | Натяжной кабель | 1 | 68 | Шайба | 1 |
| 20 | Кабель сенсора | 1 | 69 | Гайка | 1 |
| 21 | Крестообразный винт M5X45 | 1 | 70 | Болт стойка | 2 |
| 22 | Коленчатый рычаг | 1 | 71 | Упорное кольцо подшипника | 2 |
| 23 | Глухая гайка S14 | 4 | 72 | Гайка | 1 |
| 24 | Шестигранный болт M8X15 | 2 | 73 | Большая шайба | 1 |
| 25 | Плоская шайба Φ8.2XΦ32 X2 | 2 | 74 | Ленточный поднос | 1 |
| 26 | Вкладыш оси Φ32 X2.5 | 6 | 75 | Магнит | 1 |
| 27 | Ось | 1 | 76 | Ремень | 1 |
| 28 | Круглая заглушка Φ28 X1.5 | 2 | 77 | Винт ST4.2×16 | 6 |
| 29 | Квадратная заглушка 40X25X1.5 | 4 | 78 | Шестигранный болт M6×15 | 2 |
| 30 | Шестигранный болт M8X55 | 2 | 79 | Пружинная шайба D6 | 2 |
| 31 | Плоская шайба d8 X1.5 | 4 | 80 | Плоская шайба D6×1 | 2 |
| 32 | Нейлоновая гайка M8 | 2 | 81 | Пружинная шайба D12 | 2 |
| 33 | Шестигранный болт M10X45 | 4 | 82 | Ось магнита | 1 |
| 34 | Плоская шайба d10X1.5 | 6 | 83 | Магнитная доска | 1 |
| 35 | Нейлоновая гайка M10 | 6 | 84 | магнит □40×25×10 | 8 |
| 36 | Глухая гайка S16 | 4 | 85 | Пружина | 1 |
| 37 | Шестигранный болт M10X50 | 2 | 86 | Шестигранная гайкаt M5 | 2 |
| 38L/R | Болт педалей (L/R) | 2 | 87 | Шестигранный болт M5×60 | 1 |
| 39 | Вкладыш оси Φ24 X20XΦ16.1 | 4 | 88 | Сенсор | 1 |
| 40L/R | Соединительный стык (L/R) | 2 | 89 | Шестигранная гайка M10×1 | 2 |
| 41 | Пружинная шайба Φ13 XB2 | 2 | 90 | Шестигранная гайка M6 | 2 |
| 42L/R | Нейлоновая гайка (L/R) | 2 | 91 | Шайба | 2 |
| 43 | Глухая гайка S19 | 2 | 92 | Болт M6×50 | 2 |
| 44 | Выпуклая шайба Φ20 Xd8X2XR16 | 4 | 93 | Тонкая гайка M10×1 | 2 |
| 45 | Несущий болт M8X40 | 4 | 94 | Распорная втулка Φ10×Φ14×22 | 1 |
| 46 | Грибовидная заглушка | 2 | 95 | Подшипник 6000z | 2 |
| 47 | Накладки руля | 2 | 96 | Маховик | 1 |
| 48 | Накладки подставки для рук | 2 | 97 | Ось маховика | 1 |
| 49 | Круглая заглушка Φ25X1.5 | 2 | 98 | Винт ST4.2×12 | 2 |

Примечание:

Большинство деталей, указанных в инструкции по сборке упакованы раздельно, но некоторые могут быть уже соединены друг с другом. В этом случае просто разберите все, как требует инструкция

Подготовка: Перед началом сборки, убедитесь, что у вас достаточно свободного места; Используйте предоставленные инструменты; Перед сборкой проверьте наличие всех деталей.

Инструкция по сборке

Шаг1:

Закрепите передний стабилизатор (3) и задний стабилизатор (4) на главной раме (1) несущим болтом (12), выпуклой шайбой (13) и накидной гайкой (14)

Шаг 2:

Соедините кабель сенсора (20) с кабелем натяжения (18) затем соедините кабель (19) с кабелем контроллера (17) как показано ниже

Закрепите стойку руля (2) к главной раме (1) установочным винтом (16), пружинной шайбой (56)

Шаг 3:

A: закрепите рычаги (6L) на оси держателя руля (2) шестигранными винтами (24), пружинными шайбами (52), плоскими шайбами (25), волнообразными шайбами (64) осью (27) не зажимайте их крепко.

B: Соедините стойку педалей (5L) с коленчатым рычагом (22) используя болт педали (38L), волнообразную шайбу (62), пружинную шайбу (41) и нейлоновую гайку (42L). Не затягивайте их крепко

C: Соедините рычаги (6L) с подставкой для педали (5L) используя шестигранный болт (30), плоскую шайбу (31) и нейлоновую гайку (32). Затяните шестигранный болт (24) (30) и нейлоновую гайку (42L). Наконец используйте заглушки (23) (57) (43)(36).

D: Повторите то же самое для второй педали

E: Закрепите педали (10L/R) на подставке (5L/R) шестигранными болтами (33), плоскими шайбами (34) и нейлоновыми гайками (35).

Шаг 4:

A: Протяните кабель пульса (50) через держатель руля (2) и достаньте через отверстие в подставке для компьютера. Закрепите подставку для рук (8) на держателе руля (2) шестигранными болтами (51), пружинными шайбами (52) и закройте ее крышкой (53).

B: Соедините рукоятки (7L/R) с рычагами (6L/R) используя несущий болт (45), выпуклую шайбу (44) и накидную гайку (58).

Шаг 5:

Соедините кабель датчика пульса (50) с натяжным проводом(18) с компьютером (9), затем закрепите компьютер (9) на держателе (2) с помощью крестообразных винтов (55) и плоских шайб (54).

Консоль

Функции кнопок

MODE

1)  Нажмите кнопку чтобы выбрать TIME, SPEED, DISTANCE, CAL, ODO и PULSE

2)  Нажмите кнопку, чтобы выбрать какое показание выводить на дисплей, и чтобы подтвердить настройку выбранной функции

3)  Нажмите и удерживайте, чтобы обнулить значения

SET

Для установки целевого значения времени, дистанции, калорий.

Нажмите и удерживайте для увеличения значения.

RESET

Нажмите, чтобы сбросить значения показателей

Нажмите и удерживайте, чтобы обнулить значения

Показатели и операции

1. Auto Scan

После того как монитор загорится нажмите MODE, и монитор по порядку покажет вам все значения показателей каждое значение будет на экране в течение 6 секунд

2.Time

Показывает время в диапазоне от 00:00 до 99:59. Пользователь может предустановить целевой показатель времени с помощью кнопок SET и MODE. Шаг повышения – 1 минута

3.Speed

Показывает значение скорости в диапазоне от 0.0 до 999.9 км/ч

4.Distance

Показывает пройденную дистанцию в диапазоне от 0.0 до 999.9 км. Пользователь может предустановить целевой показатель дистанции с помощью кнопок SET и MODE.

5.Calories

Показывает количество потраченных калорий в диапазоне от 0 до 999.9 кал. Пользователь может предустановить целевой показатель калорий с помощью     кнопок SET и MODE

6.Odometer

Показывает общую дистанцию, пройденную пользователем за время использования тренажера.

7.Pulse

Показывает значении пульса в ударах в минуту

Примечание:

1) Если дисплей работает некорректно, переустановите батареи и попробуйте снова.

2) Как только вы начнете заниматься, дисплей включится автоматически. После остановки через 256 секунд компьютер выключится. Но все значения останутся. После возобновления тренировок, значения продолжат изменения с момента остановки

РАЗМИНКА ПЕРЕД ТРЕНИРОВКОЙ

Использование тренировочного ЦИКЛА предоставит Вам ряд преимущества, это улучшит вашу физическую подготовку, мышечный тонус и в сочетании с контролируемой диетой поможет вам похудеть.
1. Фаза разогрева перед тренировкой.
Этот этап помогает обеспечить приток кровь ко всем мышцам для правильной работы. Это также уменьшит риск судорог и мышечной травмы. Желательно сделать несколько упражнений на растяжку, как показано ниже. Каждое упражнение должно быть проведено в течение примерно 30 секунд, но не силой или рывком мышцы - если почувствуете болевые ощущения, то немедленно прекратите.

2.Фаза упражнений.

Это этап, когда вы приложите усилия для тренировки. После регулярных занятий, мышцы ног станут более гибкими. Работать нужно в своем собственном темпе, но очень важно поддерживать устойчивый темп. Скорость работы должна быть достаточной для повышения вашего сердцебиения в целевой зоне, как показано на графике ниже.

Время тренировки должно длиться около 12 минут, хотя некоторые предпочитают 15-20 минут.

3. Фаза «охлаждения». Завершение тренировки.
Этот этап для восстановления вашей сердечно-сосудистой системы и мышц. Это повторение упражнений разминки, например, снизить темп, продолжать в течение примерно 5 минут делать упражнения на растяжку,

Как только наберете форму, вам может понадобиться, чтобы тренировка длилась дольше и интенсивнее. Желательно тренироваться, по крайней мере, три раза в неделю.